# 2. Variación del nivel en una laguna

## 2.1 Ecuación de almacenamiento

Sea un escurrimiento natural que converge en una corriente y en esta existe sitio donde se instala un represo para almacenar agua, tal como se muestra en la Figura 2.1.

Figura 2.1 Esquema de un escurrimiento natural.

Este represo tiene una variación temporal del nivel del agua que está en función de las siguientes condiciones naturales hidrológicas:

- Escurrimiento natural del cauce o cauces que descargan al embalse,

- Precipitación que sucede dentro del espejo del agua del embalse

- Evaporación del agua

- Extracciones para cumplir el propósito por el cual se construyó la obra

Variables del modelo de conservación de masa

El balance de entradas o salidas de volumen al embalse se puede evaluar con el principio de la conservación de masa.

Para este modelo la variable independiente es el tiempo t∈0,∞ y las variables dependientes son:

V(t), volumen dentro del cuerpo de agua,

I(t), volumen de ingreso, y

O(t), volumen de egreso.

El principio de conservación de la masa, considerando como variables conocidas los flujos de entrada y salida al cuerpo de agua, se evalúa con la siguiente ecuación diferencial lineal, es:

| dVdt=I-O | (2.1) |
| --- | --- |

La ecuación diferencial anterior está sujeta a una condición inicial y frontera tal que:

Condición inicial

| V0=Vinicial ; t=0 | (2.2) |
| --- | --- |

Condiciones de frontera

| It=gt ; t>0 | (2.3) |
| --- | --- |

| Ot=ht ; t>0 | (2.4) |
| --- | --- |

En las condiciones de frontera anteriores las funciones g(t) y  h(t) representan la variación (temporal) de los flujos que ingresan o salen del cuerpo de agua.

La ecuación (2.1) se puede resolver de forma exacta integrando sobre un tiempo de análisis T cualesquiera y la solución queda definida por la característica de las funciones en la frontera g(t) y  h(t).

| V=0TI-O dt | (2.5) |
| --- | --- |

Nota: En forma práctica la característica o forma temporal de las funciones g(t) y  ht, no se pueden establecer es forma sencilla, por ejemplo: para el caso de un lago o embalse (presa) son los valores de los caudales que ingresan (en función de la precipitación), las extracciones para agua potable o riego, u otros factores como son la evaporación o la infiltración, en la Ilustración 2 se muestra un ejemplo del tipo función de escurrimiento.

Figura 2.2 Registro de escurrimiento en cauce g(t).

Solución aproximada para la evaluar la variación del nivel del almacenamiento

Una manera para resolver el problema (2.1) y conocer los cambios de los volúmenes en un cuerpo de almacenamiento, se propone aplicar una expansión temporal en serie de Taylor para la variable dependiente del volumen Vt, sobre un punto arbitrario t y un incremento de tiempo discreto ∆t, entonces para V(t+∆t) se tiene:

| Vt+∆t=Vt+∆tdVdtt+∆t22!d2Vdt2t+…+∆tnn!dnVdtnt+Rn | (2.6) |
| --- | --- |

donde Rn=∆tn+1n+1!dn+1Vdtn+1δ  ,  t<δ<∆t es el resto de la serie.

Nota: también se puede indicar lo siguiente, si tenemos un tiempo inicial t0 y para otro tiempo t1, la distancia entre ellos es ∆t=t1-t0 y t1>t0 , en la ecuación (2.6) el tiempo inicial arbitrario es t y ∆t es el intervalo de evaluación.

Despejando la primera derivada de 2.5, se tiene:

| dVdtt=Vt+∆t-Vt∆t-∆t2!d2Vdt2t+… | (2.7) |
| --- | --- |

En la relación anterior se puede asumir que se puede tener una aproximación en la derivada, ahora despreciando los términos de orden superior,

| dVdt≈Vt+∆t-Vt∆t=Vn+1-Vn∆t | (2.8) |
| --- | --- |

La aproximación (2.8) es un modelo discreto para evaluar la variación del almacenamiento en un embalse, con valores discretos de los volúmenes de ingreso o egreso.

Cambio de notación, en la ecuación (2.8) en el término de la izquierda se tiene un cambio de notación para indicar la variación de los volúmenes y se fundamenta en lo siguiente:

Para el tiempo inicial t=0 se tiene la condición inicial Vt=0=V0=V0, entonces se dice que n=0,1,2,… es el conjunto de valores discretos en que evalúa la función Vt=n∆t=Vn, y por concordancia de evaluación las funciones de ingreso y egreso también se evaluarán en forma discreta.

Sustituyendo (2.8) en (2.1) se tiene un modelo para evaluar en forma discreta la variación del volumen de almacenamiento embalse, por lo tanto:

| Vn+1-Vn∆t=In-On | (2.9) |
| --- | --- |

O también:

| Vn+1=Vn+∆tIn-On | (2.10) |
| --- | --- |

Nota: La ecuación (2.10) se utiliza para determinar el volumen de ingreso a un embalse (In), cuando se tienen los datos de variación temporal del volumen almacenado (Vn, Vn+1) y los valores de las extracciones (On).

## 2.2 Modelo de funcionamiento de un embalse.

Un ejemplo de uso de la ecuación de conservación de masa (2.10) se puede aplicar en el diseño de una presa para suministro agrícola o público urbano. En donde las demandas de riego son cubiertas por los volúmenes que se almacenan, las variables básicas de análisis son los volúmenes de escurrimiento, la capacidad del vaso de almacenamiento y las demandas de suministro.

Existen varias metodologías para determinar el volumen de almacenamiento de un embalse, así como la magnitud de las extracciones que se le deben hacer. En este curso se analizará un método de diseño basado en la simulación del embalse, aplicando el principio de conservación de masa.

Las variables son las siguientes: el gasto de entrada  QIn y los volúmenes de extracción QRn, con respecto a los volúmenes almacenados  Vn en cada intervalo mensual ∆t, entonces la ecuación (2.10) se puede escribir de la forma siguiente:

| Vn+1=Vn+QIn-QRn | (2.11) |
| --- | --- |

Para caracterizar los volúmenes extracción del almacenamiento en un embalse se considera la siguiente relación:

| QRn=CnI+enAn | (2.12) |
| --- | --- |

donde Cn ,es  la demanda hacia la zona regable en el periodo n (C=0,1);  I, es el volumen que anualmente se extraer del embalse, et ,es la variación de la evaporación mensual evaluada en tanque evaporímetro y An es la superficie que ocupa la lámina de agua para el volumen almacenado Vn.

Para evaluar An es debe conocer la fisiografía de las áreas capacidades del cuenco de almacenamiento y un modelo para evaluar esta característica es:

| An=c1Vn+c2 | (2.13) |
| --- | --- |

Un ejemplo de la relación entre áreas y capacidades de un embalse se muestra en la Figura 3.3 y es el modelo de la presa Lázaro Cárdenas el Palmito ubicada en el río Nazas en el estado de Durango.

Figura 3.3 Curva de áreas capacidades de la Presa Lázaro Cárdenas.

Condición inicial

Para la condición inicial en la ecuación (2.11) se tiene V0=0 o un volumen mayor para no tener déficit de agua en la simulación para los primeros ciclos de riego, por ejemplo: se puede considerar V0=S/2, donde S es volumen máximo de almacenamiento.

Durante la simulación de un embalse se pueden presentar dos condiciones de valores extremos:

Condición de embalse lleno y derrame:

| Vn≤S | (3.14) |
| --- | --- |

Condición de embalse vacío o déficit:

| Vn>0 | (3.15) |
| --- | --- |

Las condiciones anteriores son indicadores que impactan en la eficiencia del embalse, el primero indica que se tienen volúmenes de agua que no se utilizan y el segundo muestra los periodos que no se suministra el volumen solicitado.

## 2.2 Determinación del volumen del embalse

En este momento se tiene un modelo que simula el funcionamiento de un embalse (ingresos, salidas, volúmenes y condición de disparo inicial) y se tienen las condiciones extremas de derrame y déficit.

Ahora lo siguiente es evaluar si el tamaño del embalse propuesto o de diseño es económicamente adecuado, considerando construir un aprovechamiento al menor costo y para una ganancia o productividad máxima.

Las variables o datos para realizar el análisis de factibilidad son los siguientes:

- Régimen de escurrimiento del río,

- Evaporación de la zona de ubicación del embalse

- Relación de volúmenes capacidades y áreas capacidades

- Requerimientos de extracción que depende del tipo de uso, por ejemplo público-urbano, agrícola, generación eléctrica, turismo, etc.

El procedimiento de análisis de factibilidad se realiza en dos etapas:

I Determinación del volumen sin fallos en el suministro

En esta etapa se debe simular el embalse considerando, el volumen de suministro I pequeño para un almacenamiento S y verificar que no exista un evento de déficit Vn≤0, si no se presenta la condición de déficit para todo el periodo, entonces se puede hacer un incremento en el tamaño del suministro y así subsecuentemente hasta que se presente una simulación con déficit en el suministro. El volumen máximo del suministro sin déficit o fallos se conoce como el suministro de pico secuente (Ip) (el nombre lo obtiene porque existe una metodología diferente a la modelación con simulación, soportada en un modelo de curva masa y el óptimo se obtiene por los picos entre las curvas de suministro y almacenamiento).

Comentarios al método de pico secuente

El suministro sin fallas o de pico secuente, es la técnica hidrológica básica de diseño y el volumen de almacenamiento determinado siempre satisface la demanda y nunca hay fallos. Este método es adecuado cuando se está diseñando un almacenamiento para un servicio público-urbano.

En forma estricta se tienen dos variables en la simulación el suministro y el almacenamiento, en el caso del almacenamiento está en función de la fisiografía del lugar entonces se considera como un dato en este método.

Un almacenamiento diseñado con este método produce muchos escurrimientos no controlados o derrames y este volumen no controlado se considera como una pérdida de agua (condición de posible ganancia económica).

También en zonas con alta precipitación en el verano y un secano prologado, este método recomienda tener embalses muy grandes con bajo volumen de suministro de demanda anual.

II Determinación del volumen con fallos en el suministro

Una opción para tener más beneficios en la operación de un almacenamiento se propuso por parte de los planificadores de la región oeste de los Estados Unidos (US Bureau of Reclamation), unos indicadores de gestión que aumentan la flexibilidad en el manejo de la garantía anual, estos indicadores tienen como premisa o criterio económico, lo siguiente:

Permitir tener una asignación (suministro) mayor durante un tiempo, pero a sabiendas que con cierta periodicidad se tendrá un déficit de suministro (riesgo) o también conocido como fallo, pero que en forma global los beneficios económicos en los años sin fallos serán superiores, a las pérdidas en la producción para los periodos de déficit.

Para determinar el nuevo valor del suministro, es necesario realizar una simulación del embalse para el mismo registro de escurrimiento, pero aumentando el volumen de extracción (mayor capacidad de suministro) y evaluar la severidad de los fallos en los años de poco escurrimiento.

El volumen máximo de suministro  que se puede aceptar (Imax>Ip) el USBR lo establece con los siguientes criterios de garantía:

Criterio DEF 50

- El déficit en un año no puede exceder el 50% de la demanda anual.

- El déficit acumulado en dos años consecutivos no puede exceder el 75% de la demanda anual.

- El déficit acumulado en diez años consecutivos no puede exceder el 100% de la demanda anual.

Criterio DEF75

- El déficit es un año no puede exceder el 70% de la demanda anual

- El déficit acumulado en dos años consecutivos no puede exceder el 100% de la demanda anual.

- El déficit acumulado en diez años consecutivos no puede exceder el 150% de la demanda anual.

Criterio de abastecimiento de agua a ciudades

En el caso de tener un almacenamiento para satisfacer una demanda público-urbana, los criterios para determinar el volumen máximo de suministro (Imax), son los siguientes:

- El déficit es un año no puede exceder el 5% de la demanda anual

- El déficit acumulado en dos años consecutivos no puede exceder el 10% de la demanda anual.

- El déficit acumulado en diez años consecutivos no puede exceder el 16% de la demanda anual.

Por lo tanto, establecer el volumen máximo de suministro (Imax) es necesario contabilizar los volúmenes de déficit que se adicionan en forma secuencial mensual para los periodos anual, bianual y decenal. El verificar en cada periodo de análisis en forma secuencial que los déficits no sobre pasen el criterio de garantía establecido en el suministro.

El caso del criterio para abastecimiento en ciudades en comparación con el criterio agrícola considera un enfoque sustentado en aspectos sociales y de salud pública y no en un aspecto económico.

Ejercicio No. 1 Realizar la simulación del funcionamiento del embalse de la Presa Lázaro Cárdenas “El Palmito”, ubicada en el Distrito de Riego 017 Comarca Lagunera, estado de Durando, la cual tiene una capacidad 3200 Mm3 y se tiene un extracción para cultivo de riego de 830 Mm3, para el periodo de 1929 a 1981, con los datos de los registro de escurrimientos en río Nazas (Tabla 1), contabilizar los volúmenes derramados (excedencias determinadas con la ecuación 2.13 y déficit  en la asignación de agua para los cultivos (Fallos referidos a la condición de la ecuación 2.14).

Para resolver este problema se muestra un código de simulación en Matlab, y se muestra a continuación:

%/////////////////////////////////////////////////////////////////

%

% Cálculo del volumen mínimo

% simulación de un embalse

%

% Elaborado por: Ariosto Aguilar

% Fecha:         3-febrero-2014

%

% Datos:

%       QI; gasto de ingreso empezando en octubre

%       C_d; variación de la demanda desde enero-diciembre

%/////////////////////////////////////////////////////////////////

clear

load datos_generales.mat

% coeficientes de la curva elevaciones capacidades

c0=1696.4;

c1=3.2684;

% evaporacion media mensual

evap=[111 146 229 248 283 280 262 250 190 152 134 105];

%-------Impresión de hidrograma----------------------------

figure(1)

clf

t=1:1:length(QI);

plot(t/12+1929,QI)

xlabel('años')

ylabel('QI (Mm^3)')

title('Registro de escurrimiento en el río Nazas')

%-----------------------------------------------------------

% Determinación de la demanda máxima sin fallos

% Tamaño del embalse

S=3200;

V=zeros(1,length(QI));

V(1)=S/2; % volumen inicial

I=1;   % demanda inicial

n_r=1;

fallo=0;

while fallo==0

j=10;

for i=1:length(QI)-n_r

area=(c0+c1*V(i))*1e4;  %area de evap en m2

Vevap=area*evap(j)/1e9;

V(i+1)=V(i)+QI(i)-I*C_d(j)/100-Vevap;

j=j+1;

if j>12

j=1;

end

if V(i+1)>S

V(i+1)=S;

end

end

if min(V)<0

fallo=1;

I=I-.1;

else

I=I+.1;

end

end

%----------Gráfica de operación sin fallos y con fallos---------

figure(2)

clf

plot(t/12+1929,V,'r')

grid

hold on

% Determinacion de demandas adicionales considerando los criterios

% de garantia

% Garantia USBR 50

%   Def_anual   -> en un año no pueder ser mayor al 50%

%   Def_bianual -> en dos años no puede ser mayor al 75%

%   Def_decenal -> en 10 años no puede ser mayor al 100%

% Garantia USBR 75

%   Def_anual   -> en un año no pueder ser mayor al 70%

%   Def_bianual -> en dos años no puede ser mayor al 100%

%   Def_decenal -> en 10 años no puede ser mayor al 150%

% Garantia SRH

%   Def_anual   -> en un año no pueder ser mayor al 40%

%   Def_bianual -> en dos años no puede ser mayor al 60%

%   Def_decenal -> en 10 años no puede ser mayor al 80%

% Garantia Agua potable

%   Def_anual   -> en un año no pueder ser mayor al 5%

%   Def_bianual -> en dos años no puede ser mayor al 10%

%   Def_decenal -> en 10 años no puede ser mayor al 16%

Def_anual=50;

Def_bianual=75;

Def_decenal=100;

% se propone como demanda minima sin fallos

I_g=I;

fallo_m=zeros(1,length(QI));

vertido=zeros(1,length(QI));

Vevap=zeros(1,length(QI));

g_anual=zeros(1,length(QI));

g_bianual=zeros(1,length(QI));

g_decenal=zeros(1,length(QI));

fallo=0;

while fallo==0

j=10;

V(1)=S/2; % volumen inicial

fallo_m(:)=0;

vertido(:)=0;

Vevap(:)=0;

g_anual(:)=0;

g_bianual(:)=0;

g_decenal(:)=0;

for i=1:length(QI)-n_r

area=(c0+c1*V(i))*1e4;  %area de evap en m2

Vevap(i)=area*evap(j)/1e9;

V(i+1)=V(i)+QI(i)-I_g*C_d(j)/100-Vevap(i);

j=j+1;

if j>12

j=1;

end

if V(i+1)<0

fallo_m(i+1)=abs(V(i+1));

V(i+1)=0;

end

if V(i+1)>S

vertido(i+1)=V(i+1)-S;

V(i+1)=S;

end

end

% calculo de la garantia anual, bi-anul y decenal

for i=13:length(QI)-n_r

g_anual(i)=sum(fallo_m(i-12:i));

end

for i=25:length(QI)-n_r

g_bianual(i)=sum(fallo_m(i-24:i));

end

for i=121:length(QI)-n_r

g_decenal(i)=sum(fallo_m(i-120:i));

end

if (max(g_anual)/I_g*100 < Def_anual) &&...

(max(g_bianual)/I_g*100 < Def_bianual) &&...

(max(g_decenal)/I_g*100 < Def_decenal)

I_g=I_g+.1;

else

fallo=1;

end

end

k=1;

j=10;

for i=1:length(QI)-n_r

if j==10

reg_oct(k)=V(i);

k=k+1;

end

j=j+1;

if j>12

j=1;

end

end

fprintf('Dotacion sin fallos = %6.2f Mm3 \n',I )

fprintf('Dotacion con fallos = %6.2f Mm3 \n',I_g )

fprintf('Garantia anual = %6.2f \n',max(g_anual)/I_g*100)

fprintf('Garantia bianual = %6.2f \n',max(g_bianual)/I_g*100)

fprintf('Garantia decenal = %6.2f \n',max(g_decenal)/I_g*100)

fprintf('Derrames (porcentaje) = %6.2f \n',...

sum(vertido)/sum(QI(1:length(QI)-n_r))*100)

fprintf('Fallos (porcentaje) = %6.2f \n',...

sum(fallo_m)/sum(QI(1:length(QI)-n_r))*100)

fprintf('Evaporacion (porcentaje)= %6.2f \n',...

sum(Vevap)/sum(QI(1:length(QI)-n_r))*100)

fprintf('Eficiencia (porcentaje) = %6.2f \n',...

(sum(QI(1:length(QI)-n_r))-sum(vertido)-sum(fallo_m)-sum(Vevap))...

/sum(QI(1:length(QI)-n_r))*100)

plot(t/12+1929,V,'b')

legend('sin fallos','con fallos')

xlabel('años')

ylabel('QI (Mm^3)')

title('Registro de funcionamiento del embalse')

figure(3)

clf

subplot(2,1,1), plot(t/12+1929,fallo_m,'-r')

xlabel('años')

ylabel('Q fallos (Mm^3)')

title('Registro de fallos mensuales')

subplot(2,1,2), plot(t/12+1929,vertido)

xlabel('años')

ylabel('Q vertedor (Mm^3)')

title('Registro de derrames en el embalse')

figure(4)

clf

t_a=(1:1:length(reg_oct));

subplot(1,3,1),plot(t_a+1929,reg_oct,'or')

xlabel('años')

ylabel('Almacenamiento (Mm^3)')

title('Almacenamiento en octubre en el embalse')

n_barras=30;

[n_elem,cent]=hist(reg_oct,n_barras);

subplot(1,3,2),hist(reg_oct,n_barras)

xlabel('Almacenamiento (Mm^3)')

ylabel('frecuencia')

title('frecuencia de almacenamiento en octubre en el embalse')

subplot(1,3,3),plot(cent,cumsum(n_elem),'-or')

xlabel('Almacenamiento (Mm^3)')

ylabel('frecuencia acumulada')

grid

La modelación se debe elaborar con un programa en lenguaje de MatLab y se debe entregar el reporte y el código de simulación (todo en formato digital con el nombre siguiente tarea01_nombre_apellido.docx, el código debe ir en un anexo del documento).

Ayuda: para realizar la simulación en la variación del volumen de almacenamiento se debe obtener la evaporación media en metros en una estación hidrométrica cercana).